GEOMETRICKÝ PLÁN

- GP se vyhotovuje v případě, že na pozemku nebo jeho části dojde ke změně, kterou je

třeba zapsat v KN a zakreslit do KM

- GP je uložen v dokumentaci katastrálního úřadu

- GP je neoddělitelnou součástí právních listin

- GP může řešit najednou i více změn

- je technickým podkladem pro případný zápis

- platnost není omezena, pokud nedojde na dotčených parcelách ke změnám, které by

způsobili nesoulad operátu se skutečností

- jednobarvný

GP se zhotovuje pro účely: 1) změna hranice (Kú, správní..), pokud ji nelze ztotožnit s jinou

hranicí zakreslenou v KM

2) rozdělení pozemku

3) změna hranice pozemku

4) vyznačení budovy, nebo změny její hranice (ne drobné

stavby): zapisuje se záznamem (stavba musí mít pevný základ se zemí,

obvodovou a střešní konstrukci a její výměra musí být větší než 16m2 )

5) určení hranic pozemků při pozemkových úpravách

6) určení pozemků ve zjednodušené evidenci (což je pozemek

nezobrazený v KM, sloučený do většího celku),  záznam

7) zobrazení věcného břemene (jen pokud se týká části pozemku,

nezakresluje se do KM)

8) změna hranice druhu pozemku

9) vyznačení rozestavěné budovy: záznamem

10) chvěli vlastník nemovitost prodat, darovat, zápis vkladem

GP obsahuje tyto náležitosti: 1) popisové pole (číslo plánu, které obsahuje číslo záznamu podrobného

měření, číslo evidence zakázek vyhotovitele a úplný letopočet; účel plánu; vyhotovitelovo: jméno, adresu; způsob označení nových hranic)

2) grafické znázornění (jednobarevné vyhotovení, ve vhodném měřítku jako

kopie KM)

3) seznam souřadnic

4) výkaz dosavadního a nového stavu údajů ke g. Znázornění

5) ověření

Vyhotovitel GP: dříve pouze státní organizace

1) pro vlastní potřebu (bezplatně): osoby dle Z200

Právnická osoba: př: krajský úřad má své geodety

2) ve veřejném zájmu: orgány státní správy Z a K, provozy map KÚ, čo MO

3) na objednávku: fyzické osoby s ukončeným vzděláním SŠ (+5 let pxe) nebo

VŠ (+3 roky pxe)

Právnické osoby

Podklady pro vyhotovení GP: 1) závazný podklad info z SPI a SGI

2) mapa bývalého pozemkového katastru + písemné údaje,

pokud dotčená parcela není v dnešním KN

3) výsledky dřívějších měření lze využít až po kontrole zda

skutečně odpovídají skutečnému stavu

- info poskytuje KÚ bezplatně v potřebném rozsahu (pokud možno digitální forma)

a) kopie map podkladu (+srážka)

b) údaje o BPEJ

c) nahlédnutí do KN

Zeměměřické činnosti: nově určované lomové body musí být předem označeny

- jiné než vlastnické hranice stačí stabilizovat dočasně

- u nových hranic i oměrné míry či jiné kontrolní údaje

- výsledky podrobného měření se zapisují do záznamu podrobného měření změn

výpočetní práce: 1) poloha podrobných bodů se určuje (na 2 des. místa)

- S-JTSK

- Místní měřický terén

2) výměry změněných parcel (stejným nebo přesnějším způsobem)

a) ze souřadnic S-JTSK

b) graficky (planimetrem)

- pokud výměra vyjde rozdílně

I. vejde se do dopustné odchylky

II. větší (pokud je chyba původního stavu, opraví KÚ)

Obsah a náležitosti plánu: vyjádření stavu před a po změně

- popisové pole

- grafické znázornění dotčených nemovitostí

- seznam souřadnic

- výkaz dosavadního stavu a nového stavu

- výkaz údajů o BPEJ

- ověření

k založení do KN je třeba: a) záznam podrobného měření změn

b) kopie podkladů

ověření plánu

potvrzení plánu KÚ: musí požádat písemně ověřovatel

- posílá se v počtu o jedno větším (1 pro KÚ)

kontroluje: zda je vyhotovený pro zákonný účel¨

- správná parcelní čísla

- připojeny všechny přílohy

Vadný plán: KÚ vrátí ověřovateli nepotvrzený

rozmnožování plánu: způsobem zaručujícím čitelnost, stálost

Kopii (z operátu): a) ověřovateli

b) ostatním žadatelům: jen když je GP již

součástí listiny, podle které byl proveden zápis do KN

Rozdíl GP na věcné břemeno od běžného: neuvádí se – výkaz BPEJ, výměry, druhy

ozemků, nezobrazuje se v KM, není nutné stabilizovat, GP není neoddělitelná

oučást listin (pouze příloha)

Odpovědnost za kvalitu: ověřovatel (ale i vyhotoviteli to může zkazit pověst); odpovědnost

mají až do konce platnosti GP

Platnost GP: dokud existuje souhlas mezi skutečností a zápisem v KN (Gp po vyhotovení a

ověření ještě potvrzuje KÚ)

Návaznost GP: jsou to analogové mapy, měly by se pokud možno sehnat související GP,

KÚ  musí dát souhlas ks přebíráním podkladů

Vytyčení hranice pozemku:

- opačná činnost k vyhotovení GP (převedení KN do terénu)

- vytyčuje se z lomových bodů parcely (zákres do vytyčovacího náčrtu)

Důvod: 1) potřeba majitele (žadatele)

2) likvidace pozemků vedených ve ZE (VHP + GP)

- parcela dostane nové p. číslo

Podklad: pouze KÚ (co nejmenší polohová chyba podrob. Bodu)

Přesnost: charakteristika střední polohovou chybou (musí být přesnější,

než předchozí vytyčení + kontrolní měření)

Pozor: VHP není vytyčení obvodu staveniště, dobývacího prostoru

- nerozhoduje o právních vztazích

Vytyčení: 1) hranice zobrazena v platné KM a v terénu není znatelná

mentace o vytyčení není přílohou právních listin, přílohou je též snímek z KM a výpis z KN)

2) hranice není v platné KM, ale je zobracena v předešlé

nci, přílohou je GP

Dokumentace: vytyčovací náčrt

- protokol o tyčení hranice

- dokumentace o vytvoření hranice má charekter technického podkladu

- body vlastnické hranice se vyznačí trvalým způsobem

Upřesněný přídělový plán

- v oblastech s přídělovým operátem (nemovitisti nejsoiu jednosźnačně určeny v žádné mapě

(nebo nemají dostatečnou přesnost vyznačení ani nejsou znatelné hranice v terénu, výměry jsou částečné či přebližné)

- pro zobrazení těchto pozemků do KM => upřesněný přídělový plán (UPP)

Náležitosti UPP: obsahuje vyjádření stavu před a po zobrazení UPP

1) popisové pole

2) grafické znázornění dotčených nemovitostí

3) výkaz dosavadního stavu a nového stavu

4) výkaz údajů o BPEJ

5) ověření