# MAP-Obnova katastrálního operátu:

### Struktura katastrálního operátu:

1) SGI: Katastrální mapa

2) SPI: Základní výstupy, které lze vytvářet:

1) Seznam nebo rejstřík vlastníků ajo

2) Soupis parcel (Seřazeno dle PČ) + údaje o právech, výměře, druhu

3) Výčet parcel (Seřazeno dle vlastníků)

4) Seznam domů s ČP (červené) a ČE (modré); nepatří orientační (zelené)

3) Souhrnné přehledy o půdním fondu

4) Dokumentace výsledků měření a šetření: GP, protokoly o vkladech a záznamech, místní šetření. (Jde vlastně o archivaci)

5) Sbírka listin: všechny na základě nich vznikla změna

## Základní jednotka pro zprávu i obnovu: Katastrální území nebo jeho ucelená část (Ta vznikne na základě pozemkových úprav a využívá se těchto měření)

### Způsoby:

1) Nové mapování

2) Přepracování (Přepočítávání, skenování)

3) Na základě výsledků pozemkových úprav

Pozn.: Za obnovu nepovažujeme přepracování z ZMVM

### Zahájení:

- Obnovu navrhuje katastrální úřad (Nejvíc ví, že je potřeba)

- Vyjadřuje se k ní zeměměřický a katastrální inspektorát

- Schvaluje ji ČUZK

Důvod vyhlášení: 1) Velké množství změn;   2) Nedostatečná přesnost mapy

Cíl: Digitalizace SGI (SPI už je): Vznikne DKM (KM-D): z grafického souboru a databáze bodů

s tím i odstranění parcel vedených ve zjednodušené evidenci.

Příprava (Ještě před obnovou):

1) v SPI se doplní podrobnější údaje (hlavně o pozemcích v ZE)

2) vytvoření přehledu parcel vedených dosud pouze v ZE využitelné podklady pro obnovu polohopisu: použijí se výsledky zeměměřických činností (GP, zaměření skutečného provedení stavby, operáty dřívějších evidencí... (PK))

Etapy obnovy: (F může dělat i soukromá firma)

1) (F) budování, revize nebo doplnění PPBP (Provedení s dostatečným předstihem)

2) Výběr využitelných podkladů (GP, zaměření skut. prov. stavby, operáty dřívějších evidencí)

3) Nové m.: Šetření o zjišťování průběhu hranic (Něco jako místní šetření)

Přeprac.: Revize katastru

4) (F) Nové m.: Podrobné měření

(F) Přeprac.: Převedení katastrální mapy do digitální podoby

5) (F) Obnova SPI

6) Obnova SPI

7) Námitkové řízení

8) Vyhlášení platnosti obnoveného operátu

Projekt obnovy:

- Zpracovává ho katastrální úřad

1) Charakteristika území (popis, počet parcel, přehled vlastníků s rozsáhlým majetkem, přehledka pozemků ve ZE; Při přepracování: Charakteristika dosavadní mapy (kvalita))

2) Rozsah potřeby doplnění PPBP

3) Způsob obnovy (Zvolené postupy,, způsob doplnění parcel ZE)

4) Výčet využitelných podkladů

5) Časový postup, nároky na pracovní síly a vybavení

6) grafický přehled 1:5000, kam se zakreslí využitelné podklady (např. čísla GP)

Průvodní záznam: Vytvoří se s vyhlášením obnovy (Tužkou se zakreslí došlé návrhy).

Také od kdy do kdy a kdo jednotlivé etapy.

1) Budování a revize PPBP

Zhušťovací body (Přednostně na trvalých objektech), OBPBPP (Aby co nejméně omezovaly)

Hustota: Zastavěné oblasti: 150-300m;     Nezastavěné: 1 bod na km2

Metody: 1) GPS (Nevhodné pro podrobné měření)

2) geodetické metody (protínání-2x nezávisle, polygony, rajóny)

3) fotogrammetrické metody (analytická aerotriangulace)

- Zpracovává se výsledný elaborát s technickou zprávou:

1) Údaje o existujícím a zachovalém BP

2) Údaje o nově zřizovaných bodech + přehledka (kopie SMO5)

3) Dodržení předpisů (dosažená přesnost, Zdůvodnění)

4) Údaje o přístrojích (komparace)

5) Zápisníky, protokoly o výpočtech

## 3) Setření o zjišťování průběhu hranic

- Katastr rok předem oznámí obci, že se bude provádět obnova katastrálního operátu mapováním.

- 30 dní před zahájením oznámí zahájení prací obec.

- Vlastníci mají povinnost označit trvalým způsobem hranice svých pozemků (pokud to nestihnou, jsou na to upozorněni a zapíšou se do protokolu)

- Vlastníci jsou písemně nebo osobně obeznámeni.

Provádí komise: pracovníci kat. úřadu (Jeden z nich je předsedou komise), zástupci obce, vlastníci s rozsáhlým nemovitým majetkem

### Podklady: Připraví pracovníci k.ú.

1) Soupis nemovitostí: A3, Seřazení podle vlastníků ajo, údaje k němu -> červeně změny

3) Náčrt o zjišťováni průběhu hranic: A3, kopie nebo zvětšenina katastrální mapy.

černě: tlustě: Dosavadní vlastnická hranice

tence: Ostatní platný obsah katastrální mapy + čísla LV v kroužku

zeleně: pozemky vedené v ZE (z dřívějších operátů, hlavně: PK), včetně PČ v závorce a LV

červeně: veškeré změny

3) Přehledka náčrtů

- podpis vlastníka (neúčast vlastníka není překážkou pro šetření, ale zaznamená se a může být zahájeno správní řízení), razítka a podpisy komise.

- Náčrt má číslo jako kat. území

- Doplňuje se druh oplocení, ČP a ČE, číslo sousedních náčrtů

## 4) podrobné měření

Číslování: od 4001

- jednoznačně identifikované hranice: podezdívka plotu, roh domu, a dočasně stabilizované body pokud je hranice sporná (není jednoznačně daná), neměří se a do mapy se zakreslí jako neznatelná hranice využití podkladů: zaměřím identické body a pokud vyhovují přesností

Metody: polární, ortogonální, protínání, konstrukční oměrné (max. 7 bodů mezi známými, výstupky ne delší než 5 metrů (u budov lze k dopočítání čtvrtého rohu)), polární kolmice (max. 30 m),
fotogrammetrické metody: aerotriangulace (60% podélný a 30% p., VB-modré kolečko)

- Křivka se od nahrazující lomené čary nesmí odchylovat o víc než 10 cm.

Měřické náčrty:, červeně měřická síť, orientace k severu, vyznačení a označení ML, čísla bodů, číslo posledního bodu, jsou novoměřické a blokové.

Využití podkladů: Testování přesnosti zaměřením jednoznačně identifikova. bodů na obvodu.

Výpočty:

Vstupní údaje: Ze seznamu souřadnic daných bodů a ze zápisníku (Nebo dat z totálky) + kontrolní oměrné.

- Výpočet souřadnic pomocných > podrobných bodů

- Testování dosažené přesnosti (Pokud více měření do odchylky > aritmetický průměr)

- Výsledky v metrech na 2 desetinná místa (zaokrouhlení na cm)

Sestavení do Výsledný elaborát: Měřické náčrty, přehled kladu náčrtu, zápisníky PM, výpočetní protokol, seznam souřadnic pomocných a podrobných bodů

## 5) Obnova SGI

1) Doplnění parcel dosud vedených ve ZE (souřadnic lomových bodů v JTSK).

Získání souřadnic: Výpočtem z naměřených hodnot

Přep.: Vektorizací (Naskenuji, nebo odměřím)

Přiřazuje se jim PČ. (Obvykle nejdou využít čísla z dřívějších evidencí)

2) Vytvoření digitální katastrální mapy

Počítačové propojené soubory:

Grafický soubor: Ze seznamu souřadnic bodů, měřických náčrtů, podkladů

+ doplnění o změny (dle GP) došlé v době od zahájení obnovy

Neznatelná hranice: Když není v terénu jasně patrná a nedá se změřit > doplnění z platného obsahu KM a označení značkou pro neznatelnou hranici.

Sporná hranice: Až do rozsudku soudu. Také vyznačit.

- Kontrola > výtisk Koncept DKM (Kontrolní kresba vytištěna v 1000 nebo 2000, po mapových listech, bez skeletových rámečků > Opětovná kontrola (více lidí)

Databáze bodů: Automaticky s grafickým souborem.

Uvádí se: Úplné č. bodu (12-ti místný kód)
Souřadnice v JTSK
Kód kvality bodu (Odpovídá střední souřadnicové chybě)
Charakteristika kresby (vztah k mapě, př. bod na vlastnické hranici)
Stav bodu (Nový, neplatný – zrušený změnou, chybný)
Automaticky datum uložení
Prostor pro poznámky

Výpočet výměr a porovnání parcel: Výpočet jednotlivých parcel i celého kÚ ze souřadnic > Porovnání se součtem (Rozdíl by měl být v jednotkách metrů čtverečních)

Výměra KÚ zapsaná v operátu je součet.

Porovnání parcel: Forma: Levá část stav před obnovou (Dosavadní a ze ZE), Levá po (Nová č.)

Toto sestavení vychází ze soupisu nemovitostí, konceptu DKM, vypočítaných výměr parcel a výkazu změn (co se zapsalo během obnovy)

Z porovnání se sestaví rejstřík parcel: Sestaven dle PČ a dělí se na části:
1) před obnovou,   2) doplněné ze ZE,  3) po obnově (k nim údaje, př.: kvalita výměry, BPEJ)

## 7) Námitkové řízení

- Postup podle vyhlášky

KÚ vyřídí námitky vznesené v termínu. Pokud kladně opraví to a dotiskne koncept

8) Vyhlášení platnosti

- Ke dni vyhlášení přestává platit dosavadní operát.

- Zjistit to jde dálkovým přístupem, nebo ve zpravodaji.

## Obnova přepracováním

Mělo by se docílit:

soulad mezi SGI a SPI

odstranění parcel ze ZE

odstraní se díly a části parcel

odstraní se obsah, který není stanoven vyhláškou

- předmětem obnovy je platný obsah katastrální mapy v systému JTSK vyhotovené jako původní mapa a to alespoň ve 4. třídě přesnosti

Zpočátku vhodné podklady:

1) mapy podle předpisů THM (Dopočítané souřadnice podrobných bodů, nebo jdou dopočítat)

2) podle návodu A, nebo vzniklé číselným měřením dle jiných předpisů se splněním kritéria přesnosti

Dnes využitelné podklady: Ani číselná metoda, ani JTSK – mapy Rakouského stabilního katastru > vzniká tak KM-D (Struktura i formát stejný, rozdíl především v přesnosti)

Etapy 1) a 2) jsou shodné

## 3) Revize katastru

Začátek revize oznámí katastrální úřad obci 2 měsíce předem.

Obec v místě způsobem obvyklým to dá na vědomí vlastníkům a jiným oprávněným.

Před zahájením: 1) Kontrola vnitřního souladu SGI a SPI (Pověření pracovníci KÚ, př.: parcelní čísla, druh pozemku ...)

2) Kontrola zákresu hranic obcí a KÚ dle skeletových náčrtů.

3) Kontrola majetkoprávního vypořádání (Zda vztahy dořešeny a zapsány do dřívějších operátů < stavbě velkých celků)

Příprava podkladů: 1) Soupis parcel

2) Seznam domů s ČP nebo ČE

3) Seznam vlastníků a jiných oprávněných

4) Kopie katastrální mapy

5) Kopie seznamu místních a pomístních názvů

6) Kopie geodetických údajů, přehledka PBPP

7) Letecké snímky (pokud byly)

8) Založí se záznam pro další řízení

- K určitému datu si zaznamenají tužkou (i kresbu) návrhů, které došly

Účastníci revize: Pracovníci KÚ, zástupce obce, dle potřeby jednotliví vlastníci ajo

Revize SPI: Součinnost KÚ a ObecníÚ.

1) Ověří se správnost údajů o vlastníkovi (jméno, příjmení, titul, adresa, identifikátory - RČ, IČO) Zjištěné změny se zapíší do protokolu o výsledku revize, kam se vlastník podepíše.

2) Porovnání seznamu domů s ČP a ČE se seznamem OÚ (úplnost a správnost čísel, příslušnost k části obce). V případě změny zjistit příčiny (Vyzvat vlastníka k doložení změny př.: demoličním výměrem) a posoudit zda nedošlo k porušení pořádku na úseku KN > Stanovení lhůty nápravy a zapsání do záznamu pro další řízení.

3) Pokud existuje starý záznam pro další řízení (z dřívější revize), zjišťuje se zda byly úkoly splněné: 1) Splněno > položka se uzavře; 2) Změna nedokončena (Spor o hranici) > převedení do nového a uzavření ve starém

Revize SGI:

Kontrola průběhu hranic KÚ a vlastnických hranic

Odstranění spůlných parcel (hranice KÚ nekopíruje vlastnickou)

> dochází ke změně průběhu hranic KÚ > KÚ musí zahájit řízení o změně průběhu hranice KÚz (Ze své pravomoci, nebo na základě návrhu vlastníka, kterého se to týká – nastává se).

- Písemný návrh musí obsahovat: Kopie KM, tlustou čarou nový průběh + slovní popis,   vyjádření vlastníků, kterých se to týká, prohlášení navrhovatele, že to zaplatí (např. GP pokud nejde hranici ztotožnit s již existující)

> KÚ vydá rozhodnutí: Specifikováno, které parcely přecházejí z KÚz, popř.: přečíslování.

Revize dalších prvků polohopisu: kontroluje se a ponechává pouze to, co je platným obsahem katastrální mapy.

Revize místních a pomístních názvů: KÚ má kopii kterou porovná s OÚ dle kterého např. názvy ulic případně opraví. Názvosloví, které by bylo současně obsahem mapy 1:10 000 musí schválit ČUZK. Revize se provádí společně se zástupci obce a zobrazí se do mapy

Revize bodů PBPP

Výsledky revize:

1) Protokol o výsledku revize (V příloze potvrzení vlastníků)

2) Kopie katastrální mapy se zákresem zjištěných změn

3) Seznam místních a pomístních názvů a jejich změn

4) Záznam pro další řízení

5) Kopie přehledu sítě PBPP

6) Seznam zničených, poškozených nebo nenalezených bodů PBPP

7) Nové nebo opravené geodetické údaje

Vyznačení výsledků revize do operátu:

v SPI: všechny změny uvedené v příloze k protokolu revize

v SGI: změna druhu pozemku

názvosloví

zruší se zničené, poškozené a nenalezené body PBPP

zruší se co je nad předepsaný obsah

do sbírky listin: se založí protokol o výsledku revize

do dokumentace o výsledku šetření a měření: ostatní dokumentace

4) Přepracování katastrální mapy do digitální podoby

Vznik: 1) Převzetím ze stávajícího seznamu souřadnic, pokud byly vypočteny z výsledků přímého měření

2) Výpočtem souřadnic z výsledků přímého měření (THM, PK náčrty - novoměřické)

3) Rastrové snímání (skenováním); se zaručenou přesností: 0.1 mm

4) Kartometrická digitalizace (Pokud kvalita nedovoluje skenování):
Požadovaná přesnost: 0.1 mm

- 3) a 4) Používá se 1. originál mapy, 2. nejstarší kopie 3. PET (i dřívějších evidencí)

- Každému bodu se přiřadí kód kvality

Ověření kvality přepracované mapy a zajištění homogenity polohopisu s bodovým polem: zkontroluje se obnovené BP a zaměří se rovnoměrně zvolené jednoznačně identifik. body.

Body se volí: na hraničních znacích (= mezníky), rohy domů, podél komunikací, rozhraní (les + pole). Počet bodů odpovídá přesnosti podkladů. Zkušební body mají k.k. 3

Obnova na základě výsledků pozemkových úprav

Podmínka: Musí se jednat o souvislou část KÚ a aby obnova byla pro KÚ účelná a vhodná.

Nejsou vhodné např. ty vyvolané novou stavbou

Výsledky zeměměřických činností při PÚ musí splňovat kriteria vyhlášky

- Nutná spolupráce příslušného KÚ a pozemkového úřadu. (Již pozemkové úpravy projednává PÚ s KÚ).

- KÚ projednává, aby bylo účelné převedení do DKM.
- KÚ stanoví postup při označení nových parcel PČ a určí vztažné měřítko grafic. souboru DKM.

- Také skloubení sezvání vlastníků

Zjišťování průběhu hranic:

- KÚ se zúčastňuje a rozhoduje o způsobu odstranění nesouladu dokumentace KÚ s terénem, (jinak pouze jako člen komise)

- Účastní se i vlastníci (Zve je PÚ)

- Hranice, které tvoří obvod pozemkových úprav: Musí vlastníci vyznačit (Vyzve je PÚ)

Vytyčení hranic v PÚ: Vytyčovací protokol

- Hranice nových pozemků se vytyčují na základě schváleného projektu pozemkových úprav.

- Správnost vytyčení se ověřuje kontrolním měřením (Výsledek musí vyhovovat vyhlášce)

- Kontrolním měřením se nemění určení pozemků podle schváleného návrhu PÚ

Pro obnovu využije KÚ tyto podklady:

1) Seznam parcel vstupujících do PÜ

2) Rozhodnutí o schválení návrhu PÚ (+ Příloha: seznam parcel)

3) Údaje o vlastnících a o parcelách podle schváleného návrhu jako datový soubor

4) U nových nebo změněných parcel údaje o BPEJ

5) GP a ZPMZ obvodu PÚ (Záznamy podrobného měření změn)

6) Technická zpráva včetně výčtu předávaných dokladů a testování dosažené přesnosti (Tu co vytvořil PÚ

7) Dokumentaci o zřízení PBPP

8) Oznámení o změnách a závadách v geodetických údajích

9) Elaborát nového polohového i geometrického určení v rozsahu týkající se SGI (Např.: Vznikne věcné břemeno, tak to co souvisí s jeho určováním)

Měřické náčrty, přehled kladu, protokoly, zápisníky, GM pro určení rozsahu věcného břemene (oddělované části musí být schváleny)

11) Datový soubor digitální mapy (Předat i na přenosném médiu)

12) Doklady o schválení změn názvosloví