ZMVM

V roce 1981 byly ČUGK vydány směrnice pro tvorbu ZMVM do 1992

Zobrazení: Křovákovo (elipsoid Besselův)

Souřadný systém: S – JTSK

Výškový systém: Bpv (ČSJNS)

Měřítková řada: 500, 1 000, 2 000, 5 000

Obsah: polohopis, popis, výškopis jen u 5 000

Měřické metody: polohopis – polárka, ortogonální, hromadné protínání ze směrů a délek,

konstrukční oměrné, fotka: univerzální a diferenční překreslování (přesnost přístroje: 0,05 – 0,1mm

Měřické metody: výškopis – technická nivelace, číselná tachymetrie

Důvod vyhotovení: EN

- originál mapy je na fólii

- jednotkou mapování: KÚ

ZMVM vznikala především přepracováním jiných map ( naměřeno bylo zhruba jen 18% území), nebo kombinací obou metod (info: skeletové rámečky)

podklady pro ZMVM: ČPK, THM nebo jiných dostatečně přesných map. podkladů

způsoby přepracování: 1) Výpočtem souřadnic – tam kde chyběli údaje se doměřovalo

2) Kartografickou digitalizací – z map většího měřítka, která byla

v dobrém stavu, kartometrické odměřování s přesností na 0,1mm

3) Grafická transformace – mapový poodklad musel být ve velice dobrém stavu a musel být vyhotoven číselnými geodetickými metodami (jen u 4. a 5. třídy přesnosti)

ZMVM se stala především technickým podkladem pro EN

souběžně s její tvorbou probíhala tvorba i ZMSM

Označování ML: viz. THM

Polohopisný obsah: zjednodušen oproti THM

Výpočet výměr:  uzávěr na KÚ

- graficky – rozdělení na jednoduší obrazce

- planimetrie

2)   číselně - LH vzorce

Výsledek: a) grafická mapa

b) číselná podoba

c) digitální mapa

Přesnost: tabulka tříd přesnosti (definované pomocí středních chyb – 5 skupin)