SGI

= KM (VM, obsah: BPP, pol a po, jednobarevná, vysoká vypovídací schopnost)

Historie: 1) první pokusy o KM se objevily za vlády Marie Terezie

2) josefský katastr (1785) – první katastrální mapování

mapa ve formě blokových náčrtů

3) Stabilní katastr (1817): vytvořen základ dnešního fondu  map

4) zákon 177/1927 – ČPK (mimořádně přesná mapa, většinou 1:1000)

5) JEP (1956): evidence jen užívacích vztahů

KM => pozemková mapa (snížena její úroveň)

6) EN (1964): opětovná registrace vlastnických vztahů

podkladem Pozemková mapa (kerné mapy => souvislé zobrazení)

7) KN (1993): název Katastrální mapa (starší mapy: „mapa bývalého pozemkového katastru“)

Formy: 1) DKM – S-JTSK

Vzniká: a) přímé měření

b) digitalizace dřívějších map v číselné podobě

c) digitalizace analogových map (1:1000, dle návodu A)

2) KM grafická – s přesností a soustavě platné v době jejího vzniku

- nejrozšířenější 1:2880 na plastové folii (nejméně 3odvozenina originálu)

- tvoří tu větší část dnešního katastru

3) obnovená = digitalizovaná mapa (vzniklá digitalizací grafické)

- vzniká digitalizací grafické mapy

- v ucelených částech může mít různou formu

Polohopis: hranice KÚ a správních jednotek, chráněných úremí a ochranných pás.

- geometrické a polohové určení evidovaných nemovitodtí

- geometrické a polohové určení dalších prvků polohopisu

Popis: 1) uvnitř map. Rámu: čísla BP a hraničních znaků, místní názvosloví,

označování parcel a mapové značky

2) vně MR: název Katastrální mapa, označení ML, údaje o poloze v rámci ČR

Aktualizace: 1) GP

2) Revize

3) Obnova (novým map nebo přepracováním)

Polohové a geometrické určení nemovitosti

1) číselným vyjádřením hranic (dané souřadnice bodů)

2) údaje ZPMZ

3) zobrazení v KM

SPI

Výstupy: 1) seznam vlastníků dle jejich čísel

2) abecední rejstřík vlastníků

3) soupis parcel d le parcelních čísel

4) výčet parcel dle čísla v listu vlastnictví

5) seznam budov s čísly evidenčními a popisnými

Aktualizace: 1) GP

2) Revize

3) Obnova (novým map nebo přepracováním)

- nutné udržet soulad operátu se skutečností

výkaz změn: základní část písemného operátu, poznamenávají se tu všechny změny (pramenem)

- vede se samostatně pro každé KÚ (nelze obejít zápis do výkazu změn)

- položky se číslují průběžně během 1 kalendářního roku

zásady: chronologie zápisu (kdo dřív přijde, ten dřív mele)

minimálnost zápisu: jen nejnutnější údaje (identifikace + změna)

změny se dělí do kategorií (zrušení, nový…)

barvy – zápis černě nebo modře

změna výměry či číslo nového vlastníka lze červeně

- plošně se uzavírá (výměra staré a nové musí sedět)

aktualizuje se až více změn najednou (protokol o aktualizaci)

záznam změn: zapisují se ty změny, které z nějakého důvodu nelze zapsat do výkazu změn

- upozornění podavateli