Rakouský stabilní katastr

# z hlediska kartografických a geodetických základů

Zobrazení: Pro mapy Rakouského stabilního katastru bylo použito Cassini -Soldnerovo zobrazeni. Je to příčné válcové zobrazení.

Základní poledník se promítá jako přímka( kolmá na osu válce=kartografickou osu ) Průsečnice rovin, které procházejí kartografickou osou se stávají kartograf. poledníky. Roviny rovnoběžné s dotykovým poledníkem protínají referenční plochu v kartograf. rovnoběžkách. Toto zobrazeni má 9 souřadnicových soustav.

KP-kartografický

poledník

Opravy ze zkreslení:   Zkreslení: max úhlové 1'41" a délkové 49cm/1 km.

Délkové zkreslení – díky zkreslení docházelo k nenávaznostem jednotlivých soustav

Ref. plocha

Kar. rovnoběžka

Dotykový poledník

Kartograf. poledník

souřadné soustavy: Čechy – Gusterberk

Morava – Svatý Štěpán

Referenční plocha: Katastrální = Zachův elipsoid

Odvození měřítka: z požadavku: 1 palec na mapě má být 1 jitro ve skutečnosti.

## Klad mapových listů

sáhová soustava:

metrická soustava:

### II.       obecně

1817: patent (první a poslední souvislé, dokončené map na našem území ve velkém M)

1821 – 184: budována trigonometrická síť

1860: dokončení měření, vyhlášena platnost operátu

1869: jednotná reangulace

od 1883: soulad operátu se skutečností

#### z hlediska mapování

zobrazení: C-S

elipsoid: Katastrální

souřadný systém: Gusterberk, Sv. Štěpán (mezi jednotlivými oblastmi správní hranice)

měřítková řada: sáhová – 14 400, 2 880, 720

metrická – 2 500, 2 000, 1 000

měřická metoda: polohopis – měřický stůl

výškopis – nebyl

obsah: polohopis a popis

Organizace prací: v čele zemský ředitel => krajský velitel =>komisař =>adjunkt(zeměměřič)

=> figurant

každý kontroloval své podřízené => výborný systém

chybná měření => přeměření platili viníci z vlastní kapsy

Postup prací:

1) naměřena triangulační síť – změřeny 4 základny

-    měřili se úhly  a číselné výpočty

-    I. řád (30 –15 km)  z něho stejným způsobem II. řád (15 –9 km)    z nich III.řád (9 – 4 km)

- byl požadavek: 3 body na FL (alespoň z jednoho se musí dát měřit)

2) grafickou triangulací doměřen IV. řád – důvod: požadavek, aby na ML byly

- 3 body a alespoň z jednoho se musí dát měřit

-     postup měření: před měřením se nalepil vyschlý papír na rýsovku šlehaným bílkem,

měřič na něj vyznačil sekční rám, a poté inspektor zobrazil body číselné a grafické triangulace, v poli určil zeměměřič z daných bodů grafickým protínáním vpřed,další stanoviska stolu.

mapový list se již při vytyčování rozdělil na skupiny podle toho z kterého stanoviska bude nejlépe, možné měřit podrobné body ( k rozdělení používali objektů v terénu př: řeka, cesta) => OSTRŮVKOVITÉ MAPY

-    případné odchylky při určování stanovisek do 1 sáhu směl vyrovnat inspektor,  vyšší musel oznámit triangulační kanceláři ve Vídni

-    přesnost: souřadnice byli odměřeny s přesností 0,1 sáhu = cca 18 cm

3) měření polohopisu: kde se nedala použít metoda měřického stolu, používali se jiné druhy

měření: Intravelán (místní trať): měřickým stolem se naměřil obvod a zřetelně viditelné body (kostely…)

- na tyto body se navázalo měřickou přímkou => ortogonální metoda a vše se završilo pohledovou zkouškou

Lesy: buzolní měření-konstantní chyby rozdílu polohy severního a jižního magnetického pólu

Podrobné body: se určovali ze 2 až 3 stanovisek grafickým protínáním vpřed. Body do 10 sáhů se určovali polárně = rajón

pevné body (rohy domů..) se měřili ze 3 stanovisek

4) místní šetření:  vlastníci byli upozorněni rok a 14 předem na měření

- byli vyzvání k označení podrobných bodů hranic pozemků - šetření se účastnilo 6 znalců místních poměrů - na konci šetření vlastníci podepsali indikační skicu

- následně byl pozemek zaměřen

- po výpočtu rozlohy parcel mohli majitelé zahájit reklamační řízení, když nebyli spokojeni

- výměry parcel se uzavírali na ML => KÚ

- následovalo vceňování pozemků

- vznikali tu první „prageometráky“: dovnitř parcel se psaly osobní údaje majitele

číslovalo se ve dvou řadách: pozemky (červeně) a stavby (černě)

5) mapy: vznikaly rovnou v terénu, později se kolorovaly

- kopie vznikaly přepícháním

Metoda měřického stolu: Práce stanovisku

- měřický stůl se centroval olovnicovou vidlicí tak, aby obraz stanoviska na stole se. dostal nad stabilizační značku

- horizontoval se ve dvou směrech vzájemně k sobě kolmých stolovou libelou a orientoval se zacílením alespoň na 2 vzdálené body

#### z hlediska katastru nemovitostí

platil nejdéle ze všech

patent z roku 1817 : František I.  „Zákon o dani pozemkové“

I. fáze : mapování

- ohraničení KÚ (katastrálních obcí) – převzato z Jos. katastru, přestabilizováno

II. fáze:  vceňování pozemků

- bonitní třídění (podle plodnosti)

-  lidský faktor => nespravedlivé

r. 1848 : revoluční rok => zrušen patent Josefa II. o nedělitelnosti půdy => katastr rázem nestabilní

r. 1868: nový zákon 1) povoleny mírnější odchylky

2) nařízeny pravidelné revize

- REVIDOVANÝ KATASTR

r. 1883: zákon 83 – stabilní katastr nahrazen evidenčním

Stabilní katastr – písemná část ( rejstřík uživatelů, vlastníků, změn….)

- grafická část ( mapy: pozemková, evidenční, pracovní)